多工序流程说明

1．MACH3 USB mkx-4ts 数控系统

特点:MACH3 CNCN数控系统,USB 运动控制卡,具有4工序多轴加工功能。

2. 卡IO说明:

OUT1:主轴正转

OUT2:主轴反转.

OUT3:选择主轴1: 在自动换刀的时候,OUT3输出有效,则选择主轴1进行工作

OUT4:选择主轴2: 在自动换刀的时候,OUT4输出有效,则选择主轴2进行工作

OUT5:选择主轴3: 在自动换刀的时候,OUT5输出有效,则选择主轴3进行工作

OUT6:选择主轴4: 在自动换刀的时候,OUT6输出有效,则选择主轴4进行工作

.板卡输入口接线

1.X,Y,Z:原点,限位

2.对刀

3.急停

宏代码描述:

M941 功能:4工序换刀系统-T4S自动对刀………….(封装成库文件)

描述: 自动去指定位置对刀，对好刀后系统自动轴上道具长度的z偏差.

T*M6:功能: 4工序换刀系统-T4S自动换刀…………..(封装成库文件)

描述:选择*号刀具(主轴),并进行相应刀具长度补偿.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.多工序整个运行流程

1. 首先回机床原点, 定好工件原点;

2. 切换到一号主轴，T1M6， 对刀,自动去指定位置对刀，完成后, 切换到2号主轴.

依次是一二三四号主轴。对好刀后系统自动记录z偏差。

3. 调试完成全部轴,后,就可以自动运行换刀.在G代码中插入T1(2)M6。

扩展推料，定位汽缸版本说明:无推料汽缸的客户可以不用管下面的说明.

OUT2:定位汽缸: 定位气缸的动作只上下移动,作用是让吸盘靠近加工的工件或离开加工的工件,OUT2输出有效,汽缸下降,OUT2无效,汽缸上升

OUT7:自动推料: 推料气缸的动作只上下移动，OUT7输出有效,下降;输出无效,上升.

OUT8:真空泵: 真空泵的作用是开启抽真空，吸紧并压紧工件,定位工件;OUT8输出有效,真空泵开启,抽成真空;OUT8输出无效,关闭真空泵,关闭是常压.与定位气缸配合使用，有时间顺序

IN12:定位汽缸上到位检测信号: (MACH3 接INPUT1，PIN 设为12,低电平有效)

IN13: 定位气缸下到位检测信号:(MACH3 接INPUT2，PIN 设为13, 低电平有效)

IN14:推料气缸下到位检测信号。(MACH3 接INPUT3，PIN 设为14, 低电平有效)

In15: 压力开关信号：压力开关的作用是压力检测，在安全值之上时是常开，在安全值之下是常闭，在推料时和程序开始之前才有作用，因为在真空吸附时的压力很大，这时推料气缸动作，一是推不动、二是强行推料损坏设备。只有当压力开关检测到压力降到某个压力值时，这时才能进行推料动作。 在机器开始工作之前，换完板子以后，打开真空泵，（3秒以后）检测压力开关信号，如果压力不够，是暂停状态，(10秒)并提示“not enough vacuum”

(MACH3 接INPUT4，PIN 设为15, 低电平有效，常闭接板卡0V)

宏代码描述:
M400:  功能: 打开真空泵---------------宏代码-M代码

描述: OUT8输出有效,真空泵开启; 应有两到三秒延时，给真空泵抽真空预留一定时间，以防定位气缸上吸盘没吸牢板材。

M401:  功能: 关闭真空泵---------------宏代码-M代码

描述: OUT8输出无效,真空泵关闭

M500:  功能:打开定位汽缸

描述: OUT2有效,打开定位汽缸,汽缸下降.系统检测气缸是否下到位，没下到位是暂停，等待到位型号.

M501:  功能:关闭定位汽缸---------------宏代码-M代码

描述: (先检测压力开关, 只有当压力开关检测压力降到某一值，才能执行关闭汽缸)----OUT6无效,关闭定位汽缸,汽缸上升.系统检测定位气缸是否上到位，若没上到位是暂停状态，等待上到位信号。

M300  功能: 打开推料气缸………………宏代码-M代码

描述:OUT7输出有效，推料气缸下降，系统应检测推料气缸是否下到位，若没下到位，系统应是暂停状态，等待下到位信号，若下到位，才能执行推料动作(移动X,Y机床,进行推料)。推料的起始点应该在系统界面可设，无关XY坐标，只设Y。（这里定位气缸上升时用户加了一个压力开关，只有当压力开关检测压力降到某一值，定位气缸才能上升，若压力没降到某一值，不执行定位气缸上升动作，这样做是防止压力还没降到安全值定位气缸上升，连同板材一起被吸盘吸住上升。）

M301  功能: 关闭推料气缸……………宏代码-M代码

描述:OUT7输出无效，推料气缸上升。

M941 功能:4工序换刀系统-T4S自动对刀………….(封装成库文件)

描述: 自动去指定位置对刀，依次是一二三四号主轴。对好刀后系统自动记录z偏差.

T*M6:功能: 4工序换刀系统-T4S自动换刀…………..(封装成库文件)

描述:选择*号刀具(主轴),并进行相应刀具补偿.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第五：多工序整个运行流程

（半自动加工）   在默认接线、软件参数、偏差等无误情况下，把加工材料放在机器台面正确位置，软件界面打开真空吸附，软件界面打开定位气缸，定位气缸向下动作吸住加工材料，这时系统检测气缸是否下到位，没下到位，系统应有报警提示。若定位气缸下到位，软件载入G代码，点击自动循环对刀，系统自动记录z轴偏差，定好工件原点，点击循环开始，软件开始执行g代码。若程序中有换刀指令，自动调用相应主轴偏差加工。程序结束以后，软件界面关闭真空泵，软件界面关闭定位气缸，定位气缸上升（最好有定位气缸上到位检测），软件界面打开推料气缸按钮，推料气缸下到位，开始执行推料动作，如果推料气缸没下到位，不执行推料动作。光幕在整个过程一直都是检测状态，只要有障碍物进入光幕，机器都应该马上暂停并报警。

（全自动加工：指在g代码中加入真空泵、定位气缸、推料气缸等关闭打开的宏代码）

首先切换到一号主轴，载入g代码，定好工件原点，点击循环开始，系统读取到m941，自动去指定位置对刀，依次是一二三四号主轴。对好刀后系统自动记录z偏差，系统读取到m400打开真空泵，读取到m500打开定位气缸，定位气缸向下移动并下到位，若没下到位，暂停并有报警提示，下到位以后应有停顿时间，防止真空吸附没吸牢。读取到T*M*，自动调用*号主轴偏差开始加工，加工到程序结尾时，读取到m401关闭真空吸附，系统检测压力开关压力有没有下降到一定值，下降到一定值，读取m501关闭定位气缸，定位气缸上升（若没上到位，等待到位信号），上到位后读取m300打开推料气缸，推料气缸下到位（若没下到位等待到位信号），推料气缸下到位后执行推料动作，推料完成读取到m301，关闭推料气缸，推料气缸上升。光幕在整个过程一直都是检测状态，只要有障碍物进入光幕，机器都应该马上暂停并报警。