Mach3换刀基本操作流程-1

功能点	输入点：1：防尘上到位 2：松刀确认信号 3:夹刀确认信号 4:对刀信号

输出点：1：松拉刀电磁阀 2：主轴防尘罩电磁阀

济南超星 8排刀流程

反馈带气缸的直排换刀不符合他们的机器要求，需要更改换刀流程：
第一步松刀，除尘升起，主轴移动到换刀位置x轴坐标  z轴向下打到刀库位置，刀库气缸推出，松刀完成
第二部夹刀，主轴刀抬起移动到下一把刀位置X轴坐标，主轴下落夹刀完成，刀库气缸推回，主轴抬起就可以

8把排刀自动换刀信号说明:

Output6:输出点,  防尘罩控制信号.卡的OUT6. 输出1：上抬.输出0下降。没用卡时罩上抬.

Input4： 此信号为手动松夹刀信号.接卡的IN15。在mach3输入口的pin设为15,当input4有效时,会松刀.无效时会夹刀.

Input3：防尘罩上到位信号.接卡的IN12.在MACH3输入口的INPUT3中填入脚位号为12。

Output7:输出点, 松刀和夹刀信号.卡的OUT7. 输出1：夹刀，输出0 松刀。没用卡时夹刀.

Input1:输入点,是松刀信号.接卡IN11.低电平有效

input2:输入点,是夹刀信号.接卡IN10.低电平有效

C++:输入点,是气压报警.接卡IN13.低电平有效

C--:输入点,是气缸报警.接卡IN14.低电平有效

8把排刀自动换刀使用说明：

8把排刀自动换刀程序,具有自动换刀和刀具长度补偿的功能.用XHC MKX-8TS专用板卡和MACH3专用的驱动.具体使用步骤如下:

- 安装完成MACH3.拷贝卡驱动Ncusbpod.dll到MACH3\pulgins目录.拷贝mach3mill.xml配置文件到mach3\目录.

- 打开MACH3软件,在插件控制下打开xhc ncpod config.

- 在插件窗口中点x8ts,打开16排刀换刀配置窗口.

配置的坐标数据全是机器坐标.

T1X,T1Y,T1Z-T16X,T16Y,T16Z：是16把刀库的位置.

Tool In Feed:在进入到库放刀或者夹刀后出库时的进给速度.其它情况运行的速度是G0速度.

Tool ChangeUpZ：在松刀后上抬的高度,然后去换新的刀.

Tool Ready X/Y：在换刀时刀库的前置点.

Tool SafeZ：在换刀前Z上抬的高度.

Tool Is On X：刀库在X轴.

Tool Is On Y：刀库在Y轴.

ProbX, ProbY：对刀的位置.

SafeProbZ：对刀前Z轴上抬的高度.

ToolHeight offset:刀长度偏移量.在打开的刀长度偏移量窗口,用户可以设置或者看到不同刀具的长度偏移量.所有的刀具偏移以第一把刀为基准.

ToolNumber:排刀数量.最大支持16把.

Autochange All Tool:自动换刀并对刀,从1把刀到ToolNumber把刀.并保存刀的长度偏移.

Toolchange to T：换刀到指定的刀具号.

DO tool change:当输入tool change to t 刀具号后,按此按钮,将自动换到指定的刀具.

Save:当设置新的坐标后,保存新的设置.

Toolheight offset:是刀具对刀后保存的刀具偏移.在换刀时会自动刀具补偿.用户也可以手动填入刀具长度.

气缸版本增加以下信号:

在MACH3输入信号中设置如下

THC UP: 气缸打出到位信号.输入.接卡的IN7

THC DOWN: 气缸收回到位信号.输入. 接卡的IN8

OUTPUT8:气缸控制信号,接卡 的OUT8.输出1气缸回收,输出0气缸打出.

其它信号和直排刀库相同.